# 中国科学院微生物研究所计算节点采购项目

目录

一、 货物一览表：	1

二、 货物参数要求	1

三、 集成服务要求	3

四、 评分标准	4

# 货物一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/O节点 | 1 | 台 |
| 2 | 计算节点 | 2 | 台 |

# 货物参数要求

标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；

| 序号 | 货物名称 | 招标文件主要货物技术指标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/O节点 | *1.外观尺寸要求：≤3U *2.配置≥4英特尔® 至强® 金牌 6230 处理器（20核，2.1GHz，27.5MB cache，125W）； *3.配置≥1TB内存； # 4.配置≥12块2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘； 5.配置≥2个千兆网口； 6.配置≥1块RAID卡，支持RAID0、1、5等； *7.配置≥2块HBA卡，每块卡≥2个端口； 8.配置≥1100W电源模块； # 9.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； #10.支持NVDIMM/Quick Sync/750W Titanium电源/Micro-B iDrac/25GbE NDC； #11.带生命周期管理； # 12.内嵌第三方企业设备维护系统，可实现在线报修、工单跟踪、记录追溯等功能。提供软件著作权证书复印件及该系统功能截图。 # 13.内嵌第三方企业设备维护系统使设备具备快速报修能力，可通过微信或手机APP扫描设备出厂二维码实现二维码扫描、定位、报修单及报修单处理进度查询等。提供报修系统功能截图。 # 14.内嵌第三方企业设备维护系统可以通过手机APP、手机端网页、PC端网页、微信服务号对设备进行报修，问题处理进度处理进度通过手机APP和微信服务号实时推动给报修者。提供报修系统软件著作权登记证书及内嵌软件相关功能截图。 | 1 | 台 |
| 2 | 计算节点 | *1.外观尺寸要求：≤2U *2.配置≥2英特尔® 至强® 金牌 6230 处理器（20核，2.1GHz，27.5MB cache，125W）； *3.配置≥512GB内存； # 4.配置≥12块2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5英寸热插拔硬盘； 5.配置≥2个千兆网口； 6.配置≥1块RAID卡，支持RAID0、1、5等； *7.配置≥2块HBA卡，每块卡≥2个端口； 8.配置≥双电源模块； # 9.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面,可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； #10.支持NVDIMM/Quick Sync/750W Titanium电源/Micro-B iDrac/25GbE NDC； #11.带生命周期管理； # 12.内嵌第三方企业设备维护系统，可实现在线报修、工单跟踪、记录追溯等功能。提供软件著作权证书复印件及该系统功能截图。 # 13.内嵌第三方企业设备维护系统使设备具备快速报修能力，可通过微信或手机APP扫描设备出厂二维码实现二维码扫描、定位、报修单及报修单处理进度查询等。提供报修系统功能截图。 # 14.内嵌第三方企业设备维护系统可以通过手机APP、手机端网页、PC端网页、微信服务号对设备进行报修，问题处理进度处理进度通过手机APP和微信服务号实时推动给报修者。提供报修系统软件著作权登记证书及内嵌软件相关功能截图。 | 2 | 台 |

# 集成服务要求

*⑴ 交付期

合同签署后15天内，完成硬件的安装调试。

⑵ 到货地点要求

到货地点为用户单位的指定地点。

投标货物的运输和保险由投标人负责。

（3） 服务要求

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | * | 所有产品提供原厂的三年免费保修、需开具原厂商售后服务承诺函。 | 提供相应证明材料 |
| 2 | 投标人服务标准 |  | 1. 投标人承诺所有硬件五年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、4小时内排除故障、7×24×365全年保障。 | 提供相应证明材料 |
|  |  |  | 2. 投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按不超过原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格），所有软件终身免费保修升级。 | 提供相应证明材料 |
|  |  |  | 3. 投标人需承诺如若中标，提供所供产品的实施、安装等服务（包含此项目施工辅料），并不再收取任何费用。 | 提供相应证明材料 |
| 6 | 人员资格标准 |  | 投标人需为本次项目设立项目经理1人，具有系统集成项目工程师中级及以上资质，且为投标人单位人员，非临时外聘，提供至少最近6个月在投标单位的连续缴纳社保证明、身份证及相关证书或证明材料的扫描件。 | 提供相应证明材料 |
| 7 | 服务网络标准 |  | 在项目运行地点所在城市有服务网点，服务人员需有5人以上，每个服务人员至少在该网点工作6个月以上。 | 提供相应证明材料 |
| 8 | 培训标准 |  | 提供不少于2天不少于10人的厂商认证的工程师技术培训，培训内容包括工作原理、安装配置、日常操作、故障排查、实际操作等内容。培训地点为甲方设备安装所在会议室。与培训相关的其它费用由投标人承担。 | 提供相应证明材料 |
| 9 | 集成标准 |  | 投标文件需提供详细的系统连接图、机柜安装图、设备安装平面布置图。 | 提供相应证明材料 |

# 评分标准

标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；

| 序号 | 评审类别 | 评审因素 | 权重 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 投标报价 | 30 | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 |
| 2 | 商务部分 | 投标人资格 | 10 | 投标人可提供近三年类似业绩的销售合同（每提供一个有效业绩合同得1分，最多得8分）。 投标人具备质量管理体系ISO9000标准，提供证明材料得2分，未提供不得分 |
| 3 | 技术部分 | 投标产品对招标文件技术需求响应程度 | 40 | 满足技术需求文件中货物类产品技术指标的全部技术指标得满分。#代表重要指标，不满足将导致扣5分，无标识则表示一般指标项，不满足扣2分，扣完为止。 |
| 4 | 服务部分 | 实施方案等 | 20 | 满足技术需求文件中服务部分产品技术指标的全部指标得满分。#代表重要指标，不满足将导致扣5分，无标识则表示一般指标项，不满足扣2分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |