蛋白液相纯化系统技术参数

1.精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

2.流速：0.001-25 ml/min (单泵)。装柱模式可以双泵模式运行，最高达到50 ml/min：从低流速到50 ml/min的流速的变化只需要通过软件简单设置，不需要泵头的更换。

#3.流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%，（条件：0.25–25 ml/min, < 3 MPa, 0.8–2 cP）

*4.使用LED单一紫外冷光源（280nm）检测，无需预热。

#5.紫外检测范围：-6 到 +6 AU，线性：5%，（条件：0–2 AU之间）

*6.光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响。

7.检测范围：0.01 mS/cm－999.9 mS/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。

8.缓冲液选择阀：4个缓冲液入口，内置气泡传感器保护层析柱。

9.圆形组分收集器具有滴感应器，防滴漏功能，可根据固定体积或峰收集进行自动收集。

10.圆形组分收集器可根据体积或峰自动收集，兼容3，8，15和50ml的收集管，最多可以同时放置175个3ml收集管，收集范围0.1~50mL。